# Báo cáo tổng hợp: Thiết kế và triển khai hệ thống IoT Nhà thông minh

Tổng hợp yêu cầu từ Chương 2 (kiến trúc và thành phần), Chương 3 (giao thức và truyền thông) và Chương 4 (phương pháp thiết kế và phát triển), áp dụng cho đồ án Smart Home với phần cứng đã cố định.

## 1. Tóm tắt

Hệ thống giám sát vi khí hậu và điều khiển quạt, đèn, van nước trong một ngôi nhà, dùng 2 node ESP32 kết nối Wi-Fi, giao tiếp MQTT qua broker Mosquitto, xử lý biên (edge) cho các luật tự động, và một backend kèm web dashboard có phân quyền Admin / Operator / Viewer.

Các quyết định chính:

- Kiến trúc 4 lớp: cảm biến và kết nối → gateway và mạng → quản lý và dịch vụ → ứng dụng.

- Ngăn xếp giao thức: Wi-Fi 2,4 GHz → IPv4 → TCP + TLS → MQTT 3.1.1 (JSON) cho thiết bị; HTTPS REST + WebSocket cho dashboard.

- Hai chế độ cấp điện: Node 1 cấp điện ổn định, luôn bật để phản hồi nhanh; Node 2 chạy pin, ngủ sâu theo chu kỳ.

- An toàn vật lý: toàn bộ phần chấp hành dùng điện DC; van tự đóng sau thời gian tối đa do chính thiết bị giữ, không phụ thuộc mạng.

- Phương pháp: thiết kế theo 10 bước của Chương 4, có ma trận truy vết từ yêu cầu đến kiểm thử.

Các con số chỉ tiêu và chu kỳ trong báo cáo là đề xuất khởi điểm; cần đo trên nguyên mẫu để chốt.

## 2. Bối cảnh và mục tiêu

Ngôi nhà cần theo dõi vi khí hậu, tự điều khiển quạt/đèn/van theo điều kiện thực tế và phục vụ nhiều người dùng với quyền khác nhau. Một ứng dụng web thông thường không đáp ứng được vì hệ thống cần:

- dữ liệu từ thế giới vật lý (cảm biến);

- phản hồi tại chỗ khi mất Internet;

- xác nhận lệnh đã thực sự làm thay đổi thiết bị (ack).

Đó là lý do bài toán phải giải bằng IoT, theo hướng hệ thống cyber-physical hoàn chỉnh: cảm nhận → xử lý → quyết định → hành động → xác minh.

## 3. Phần cứng đã cố định

| Thiết bị | Số lượng | Vai trò trong hệ thống |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | 2 | Node 1 (trong nhà, cấp điện ổn định) và Node 2 (ban công/vườn, chạy pin) |
| DHT22 | 2 | Nhiệt độ và độ ẩm không khí: một cho Node 1, một cho Node 2 |
| Relay module | 3 | Relay 1 → quạt, relay 2 → đèn (Node 1); relay 3 → van (Node 2) |
| Quạt DC, đèn DC | 1 + 1 | Chấp hành trong nhà |
| Van điện từ DC | 1 | Chỉ kiểm tra đóng/ngắt (nước xịt tay), việc tưới thực tế do người làm |
| Pin nhỏ | mỗi node 1 | Nuôi ESP32 và cảm biến |

Hai điểm kỹ thuật cần ghi nhận:

- DHT22 không đo độ ẩm đất, chỉ đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Phương án nền: DHT22 thứ hai đo vi khí hậu khu vực ban công/vườn, và logic cấp nước theo độ ẩm đất được thiết kế sẵn để cắm thêm cảm biến độ ẩm đất loại điện dung (không bắt buộc, là phần mở rộng). Cảm biến điện trở không nên dùng vì bị ăn mòn.

- Nguồn điện: pin nhỏ chỉ nuôi nổi ESP32 và cảm biến. Quạt, đèn và van cần nguồn DC riêng đi qua relay và chung GND với ESP32. Van là tải cuộn dây nên cần diode flyback song song cuộn dây. Không đấu điện lưới.

## 4. Kiến trúc hệ thống (Chương 2)

### 4.1. Mô hình 4 lớp

| Lớp | Thành phần | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| 1. Cảm biến và kết nối | 2 ESP32, DHT22, 3 relay, quạt/đèn/van | Đo, đóng cắt, gắn device_id, gửi telemetry, nhận lệnh, heartbeat, tự kết nối lại |
| 2. Gateway và mạng | Wi-Fi, Mosquitto, edge service | Tổng hợp, kiểm tra hợp lệ, luật tự động cục bộ, ACL theo thiết bị, đệm khi mất backhaul |
| 3. Quản lý và dịch vụ | Backend (API, ingest MQTT, device registry, rule/alert engine, audit log), cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian | Vòng đời thiết bị, người dùng, phân quyền, lưu trữ, cảnh báo, lịch sử lệnh |
| 4. Ứng dụng | Web dashboard | Đăng nhập, danh sách thiết bị, biểu đồ, cảnh báo, điều khiển, cấu hình, lịch sử |

Nếu không có máy riêng làm gateway, chạy broker và edge service trên cùng máy với backend nhưng tách thành container riêng và nêu rõ ranh giới giữa hai lớp.

### 4.2. Phân bổ thiết bị

- Node 1 (trong nhà): DHT22; relay 1 → quạt; relay 2 → đèn. Luôn bật Wi-Fi để nhận lệnh nhanh.

- Node 2 (ban công/vườn, pin): DHT22 thứ hai (và cảm biến đất nếu bổ sung); relay 3 → van. Ngủ sâu theo chu kỳ.

- Mỗi node có device_id riêng, mật khẩu hoặc token riêng, không dùng chung khóa.

### 4.3. Phân bổ xử lý: thiết bị, edge, server

Tiêu chí bố trí: độ trễ, băng thông, năng lượng, quyền riêng tư, độ tin cậy, khả năng quản lý.

| Việc | Nơi xử lý | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Đọc cảm biến, loại giá trị lỗi (NaN, ngoài dải), gắn timestamp và seq | Thiết bị | Rẻ, giảm gửi rác |
| Giới hạn thời gian mở van (tự đóng) | Thiết bị | An toàn không được phụ thuộc mạng |
| Luật dự phòng quạt/đèn khi mất Wi-Fi LAN | Thiết bị (Node 1) | Hoạt động khi edge không với tới |
| Luật tự động quạt/đèn có trễ (hysteresis) | Edge | Phản hồi nhanh, chạy khi mất Internet |
| Tổng hợp trung bình 1 phút, đệm khi mất backhaul | Edge | Giảm lưu lượng, không mất dữ liệu |
| ACL broker, chặn publish sai topic | Gateway/broker | Ranh giới tin cậy cục bộ |
| Xác thực, RBAC, audit log | Server | Quản lý tập trung |
| Lưu lịch sử, thống kê, biểu đồ, cảnh báo, xuất dữ liệu | Server | Phân tích dài hạn |
| Phát hiện bất thường (nếu làm AI) | Server | Cần dữ liệu lịch sử |

### 4.4. Dữ liệu và ngữ cảnh

Mọi bản tin bắt buộc có: device_id, ts, đơn vị, seq, zone, chỉ báo chất lượng q, phiên bản firmware fw. Không có ngữ cảnh, "29 °C" không cho biết phòng nào hay có đáng tin không.

| Giai đoạn | Thực hiện |
| --- | --- |
| Thu thập | Lấy mẫu theo chu kỳ, gắn metadata |
| Kiểm tra, làm sạch | Thiết bị loại giá trị lỗi; server kiểm tra schema, dải giá trị, bản tin trùng |
| Làm giàu | Gắn vùng, chủ sở hữu, loại thiết bị |
| Tổng hợp | Edge tính trung bình 1 phút; server tổng hợp theo giờ/ngày |
| Lưu trữ | Dữ liệu thô giữ ngắn hạn (7–30 ngày), dữ liệu tổng hợp giữ dài hơn |
| Trực quan, hành động | Dashboard, cảnh báo, lệnh điều khiển |
| Lưu giữ, xóa | Chính sách retention, xóa dữ liệu hết hạn |

Dữ liệu đang chuyển động (telemetry, event, ack) đi qua broker và rule engine; dữ liệu tĩnh nằm trong cơ sở dữ liệu cho báo cáo và thống kê.

### 4.5. Quyền riêng tư

Chuỗi nhiệt độ, trạng thái đèn và quạt theo giờ có thể suy ra thói quen sinh hoạt, nên được coi là dữ liệu cá nhân: hạn chế thu thập, chỉ người có quyền được xem, đặt chính sách lưu giữ và xóa.

## 5. Giao thức và truyền thông (Chương 3)

### 5.1. Ngăn xếp được chọn

| Tầng | Giao thức |
| --- | --- |
| Ứng dụng (thiết bị ↔ hệ thống) | MQTT 3.1.1, payload JSON |
| Ứng dụng (người dùng ↔ hệ thống) | HTTPS REST + WebSocket |
| Hỗ trợ | NTP, DNS, DHCP |
| Bảo mật | TLS 1.2 trở lên (MQTT cổng 8883) |
| Giao vận | TCP |
| Mạng | IPv4 (DHCP, NAT) |
| Liên kết và vật lý | IEEE 802.11 Wi-Fi 2,4 GHz, topology hình sao |

### 5.2. Vì sao chọn và vì sao loại phương án khác

- Wi-Fi: ESP32 có sẵn, không tốn phần cứng, tầm phủ cỡ nhà, dùng sẵn router, hai chiều tốt cho lệnh/ack. BLE tầm ngắn (chỉ dùng tùy chọn để cấu hình ban đầu). ZigBee/Thread cần thêm module vô tuyến. LoRaWAN/NB-IoT thừa tầm phủ, downlink hạn chế, NB-IoT tốn SIM.

- Không dùng 6LoWPAN, RPL: chỉ phục vụ mạng mesh 802.15.4; ở đây là Wi-Fi hình sao.

- MQTT: publish/subscribe tách bên tạo và bên dùng dữ liệu, có QoS, retained message, Last Will, persistent session. CoAP (UDP, request-response) không hợp với node ngủ và không có broker đệm lệnh. AMQP nặng. HTTP trực tiếp tốn handshake và không đẩy được lệnh xuống.

- NTP: bắt buộc để trường ts đúng; node ngủ sâu dễ lệch đồng hồ nên đồng bộ lại sau mỗi lần thức.

Điểm cần kiểm tra: Node 2 ở ban công/vườn có thể yếu sóng; đo RSSI trước, nếu yếu thì thêm repeater/AP. Băng 2,4 GHz dễ nhiễu (Wi-Fi hàng xóm, Bluetooth, lò vi sóng), ghi vào phần rủi ro.

### 5.3. Cấu trúc topic

Ví dụ nhà home1, mỗi thiết bị có nhánh riêng sh/home1/{device_id}/...:

| Topic | Chức năng | QoS | Retained |
| --- | --- | --- | --- |
| telemetry | Dữ liệu cảm biến | 0 (hoặc 1 cho bản tóm tắt Node 2) | Không |
| heartbeat | Bản tin sống | 0 | Không |
| status | online/offline (kèm Last Will với Node 1) | 1 | Có |
| cmd | Lệnh từ backend | 1 | Không |
| cmd/ack | Phản hồi lệnh | 1 | Không |
| config | Cấu hình, ngưỡng | 1 | Có |
| event | Vượt ngưỡng, lỗi cảm biến | 1 | Không |

Không dùng QoS 2: luồng bốn bước tốn năng lượng và trạng thái. QoS 1 kết hợp kiểm tra trùng bằng cmd_id cho hiệu quả "xử lý đúng một lần" ở tầng ứng dụng với chi phí thấp hơn.

### 5.4. Payload mẫu

Telemetry:

{"device_id":"esp32-n1","ts":"2026-11-02T08:15:00Z","seq":1042,
 "zone":"livingroom","temp":{"v":29.4,"u":"C"},"hum":{"v":68.1,"u":"%"},"q":"ok","fw":"1.0.2"}

Lệnh và ack:

{"cmd_id":"c-7f3a","target":"fan","action":"on","by":"user-12","exp":"2026-11-02T08:16:00Z"}
{"cmd_id":"c-7f3a","result":"done","state":"on","ts":"..."}

### 5.5. Cơ chế tin cậy

- Lệnh QoS 1; thiết bị bỏ qua lệnh trùng cmd_id hoặc đã quá hạn exp.

- Backend đánh dấu lệnh pending → done / failed / timeout và lưu lịch sử.

- seq trong telemetry để phát hiện mất và trùng bản tin; server loại trùng khi nhận dữ liệu gửi bù.

- Node 1: Last Will + heartbeat quá hạn xác định offline.

- Node 2: Last Will không hợp với node ngủ (ngắt kết nối bình thường không kích hoạt Last Will). Node báo trước thời điểm thức kế tiếp (next_wake); backend coi là offline nếu quá hạn đó cộng một ngưỡng.

- Node 2 dùng persistent session (clean_session=false, client ID cố định) để broker giữ lệnh QoS 1 trong lúc ngủ.

### 5.6. Bảo mật kênh truyền

TLS cho MQTT và HTTPS; Wi-Fi WPA2/WPA3; ACL broker theo topic từng thiết bị; credential lưu trong NVS của ESP32, không ghi cứng vào mã nguồn. Đánh đổi: TLS tốn năng lượng handshake trên Node 2, giảm bằng cách gom lô để giảm số lần kết nối.

## 6. Tiết kiệm năng lượng theo từng loại thiết bị (Chương 2, mục 2.6; Chương 4, mục 4.3.7)

### 6.1. Nguyên tắc

Năng lượng là ràng buộc ở cấp kiến trúc: truyền không dây thường tốn hơn xử lý cục bộ nhẹ. Duty cycle thấp giảm công suất trung bình nhưng làm tăng độ trễ và giảm độ tươi của dữ liệu; thiết kế tốt là cân bằng giữa tuổi thọ, khả năng phản hồi và độ tin cậy. Mỗi loại thiết bị có chiến lược khác nhau:

| Thiết bị | Đặc điểm cấp điện | Chiến lược tiết kiệm | Đánh đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 Node 1 | Điện ổn định | Luôn bật Wi-Fi, ưu tiên phản hồi; không cần deep sleep. Có thể thử Wi-Fi modem sleep nếu đo thấy độ trễ lệnh vẫn đạt | Tốn điện hơn nhưng không giới hạn bởi pin |
| ESP32 Node 2 | Pin nhỏ | Deep sleep theo chu kỳ; đo thường xuyên hơn gửi; chỉ bật Wi-Fi khi cần gửi hoặc có sự kiện; gom lô; lấy mẫu thích ứng | Lệnh đến Node 2 trễ trung bình khoảng nửa chu kỳ ngủ |
| DHT22 | Cần khoảng 2 giây giữa hai lần đọc | Node 2: cấp nguồn cảm biến qua chân GPIO, chỉ bật trước khi đọc (cần chờ ổn định) rồi tắt trước khi ngủ. Node 1: đọc theo chu kỳ cố định, không đọc dày hơn mức cần | Thêm thời gian chờ ổn định, phải kiểm chứng bằng đo thực |
| Cảm biến độ ẩm đất (nếu bổ sung) | Thường tiêu thụ liên tục khi cấp nguồn | Cấp nguồn qua GPIO, chỉ bật khi đọc; dùng chân ADC1 (ADC2 không dùng được khi Wi-Fi bật) | Cần thời gian ổn định trước khi đọc |
| Relay module | Cuộn relay tốn dòng khi hút | Mặc định ngắt; chỉ cấp điện khi cần; đặt thời gian bật/tắt tối thiểu để tránh đóng cắt liên tục (cũng bảo vệ relay) | Lệnh bị trễ nhẹ nếu vi phạm thời gian tối thiểu |
| Quạt, đèn DC | Nguồn adapter riêng | Hysteresis (30 °C bật, 28 °C tắt); luật theo lịch cho đèn; không lấy từ pin của node | Không áp dụng cho pin node |
| Van điện từ | Tải cuộn dây, tốn điện khi giữ mở | Chỉ mở khi cần, tự đóng sau thời gian tối đa do thiết bị giữ; không cho node ngủ khi van đang mở | An toàn được ưu tiên hơn tiết kiệm |

### 6.2. Chu kỳ hoạt động của Node 2 (đề xuất khởi điểm)

- Thức dậy bằng timer; bật nguồn DHT22; đo.

- Nếu vượt ngưỡng hoặc lỗi cảm biến thì gửi ngay (event-triggered).

- Nếu không, lưu mẫu vào bộ nhớ RTC và quay lại ngủ.

- Mỗi 15–30 phút (cấu hình được): bật Wi-Fi, kết nối, đồng bộ NTP, gửi bản tóm tắt gom lô, nhận lệnh chờ và config mới, báo next_wake, rồi ngủ.

- Rút ngắn thời gian bật Wi-Fi: lưu BSSID/kênh vào RTC để kết nối nhanh hơn, cân nhắc IP tĩnh; giữ phiên MQTT bền.

- Nếu có lệnh mở van: node ở lại thức cho đến khi van đóng (theo thời gian tối đa hoặc đủ điều kiện), rồi mới ngủ.

- Pin dưới ngưỡng: tăng chu kỳ ngủ và gửi cảnh báo.

Chu kỳ đo (ví dụ 5 phút) và chu kỳ gửi (15–30 phút) nên đưa vào config để chỉnh được. Nếu cần phản hồi lệnh nhanh hơn, có thể có "chế độ phản hồi" thức dày hơn trong khoảng thời gian ngắn.

### 6.3. Đo để có số liệu

Đo dòng thực tế ở chế độ active, idle và deep sleep, ghi lại và ước tính tuổi thọ pin theo dung lượng pin thực dùng. Board phát triển thường tiêu thụ cao hơn chip trần vì mạch nguồn và đèn LED, nên báo cáo cần nêu rõ số đo là của board.

## 7. Phương pháp thiết kế 10 bước (Chương 4)

### 7.1. Bước 1 – Mục đích và yêu cầu

Mục đích: giám sát vi khí hậu và điều khiển quạt/đèn/van trong nhà, đa người dùng, an toàn khi mất mạng.

Yêu cầu chức năng

| ID | Yêu cầu |
| --- | --- |
| FR1 | Đo nhiệt độ, độ ẩm không khí ở hai khu vực (cộng độ ẩm đất nếu bổ sung cảm biến) |
| FR2 | Gửi telemetry kèm device_id, ts, seq, zone, chất lượng, firmware |
| FR3 | Hiển thị giá trị hiện tại và lịch sử |
| FR4 | Tự động bật/tắt quạt, đèn theo ngưỡng có hysteresis |
| FR5 | Điều khiển thủ công quạt, đèn, van có kiểm tra quyền và có ack |
| FR6 | Cảnh báo: vượt ngưỡng, cảm biến lỗi, pin yếu, thiết bị offline (và độ ẩm đất thấp nếu có cảm biến) |
| FR7 | Quản lý vòng đời thiết bị: đăng ký, cấp credential, kích hoạt, thu hồi |
| FR8 | Phân quyền Admin/Operator/Viewer theo vai trò và zone |
| FR9 | Lưu lịch sử lệnh và audit log |

Yêu cầu phi chức năng (chỉ tiêu là đề xuất, chốt sau khi đo)

| ID | Yêu cầu | Chỉ tiêu đề xuất |
| --- | --- | --- |
| NFR1 | Độ trễ cảm biến → dashboard | ≤ 5 s (Node 1) |
| NFR2 | Độ trễ lệnh → ack | ≤ 2 s (Node 1); ≤ ½ chu kỳ ngủ (Node 2) |
| NFR3 | Tỷ lệ mất bản tin (qua khoảng hở seq) | < 1% khi mạng ổn định |
| NFR4 | Hoạt động khi mất mạng | Luật quạt/đèn vẫn chạy; van tự đóng đúng hạn |
| NFR5 | Xử lý bản tin/lệnh trùng | 0 bản ghi trùng trong cơ sở dữ liệu |
| NFR6 | Dòng tiêu thụ Node 2 | Đo ở active/idle/deep sleep; ước tính tuổi thọ pin |
| NFR7 | Bảo mật | Credential riêng, TLS, ACL, RBAC ở backend |
| NFR8 | Chi phí, bảo trì | Dùng phần cứng sẵn có, có tài liệu và .env.example |

### 7.2. Bước 2 – Đặc tả quy trình

Mỗi kịch bản (mục 9) được mô tả theo khung use case: Actor / Trigger / Input / Processing / Output / Feedback. Ví dụ K1:

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Actor | Edge service (rule engine) |
| Trigger | Nhiệt độ > 30 °C (tắt khi < 28 °C) |
| Input | temp, ts, device_id, trạng thái quạt hiện tại |
| Processing | Kiểm tra hợp lệ → so ngưỡng → xét trạng thái trước (hysteresis) |
| Output | Lệnh bật quạt + sự kiện lưu nguyên nhân "auto-rule" |
| Feedback | Ack từ node và nhiệt độ các mẫu sau giảm |

### 7.3. Bước 3 – Mô hình miền

- Thực thể vật lý: nhà/zone, Node 1, Node 2, quạt, đèn, van, DHT22.

- Thực thể số: Device, Telemetry, Command, Ack, Alert, Rule, User, Role, AuditLog.

- Quan hệ: Home chứa nhiều Zone; Zone chứa nhiều Device; Device tạo Telemetry và nhận Command; Rule đánh giá Telemetry và sinh Alert hoặc Command; User có Role và được cấp quyền theo Zone; mọi Command và chuyển trạng thái đều sinh AuditLog.

### 7.4. Bước 4 – Mô hình thông tin

- Measurement: device_id, ts, giá trị + đơn vị, chất lượng, seq, zone, fw.

- Command / Ack: cmd_id, target, action, by, exp / result, state, ts.

- Alert: alert_id, device_id, severity, event_time, giá trị hiện tại, ngưỡng, trạng thái xử lý.

- Device state: fw, mức pin, trạng thái kết nối, last_seen, RSSI, trạng thái vòng đời.

### 7.5. Bước 5 – Đặc tả dịch vụ

| Dịch vụ | Trigger | Tiền điều kiện | Tác dụng phụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Publish telemetry | Theo chu kỳ hoặc sự kiện | Node Active, credential hợp lệ | Ghi DB, kích hoạt rule |
| Query lịch sử | Người dùng | Có quyền với zone | Không |
| Gửi lệnh điều khiển | Người dùng hoặc rule | RBAC + zone hợp lệ | Command pending, audit log |
| Đổi ngưỡng/cấu hình | Admin | Vai trò Admin | Publish config retained |
| Gửi/xác nhận cảnh báo | Rule hoặc người dùng | Operator trở lên | Cập nhật trạng thái alert |
| Đăng ký/thu hồi thiết bị | Admin | Vai trò Admin | Cấp/vô hiệu credential và ACL |
| Đọc sức khỏe thiết bị | Heartbeat, truy vấn | Không | Cập nhật last_seen |

### 7.6. Bước 6 – Mức IoT và mô hình triển khai

- Hai node, topology hình sao qua Wi-Fi.

- Có gateway logic (broker + edge) tách container.

- Xử lý cục bộ: an toàn van, luật quạt/đèn, đệm khi mất backhaul.

- Xử lý từ xa: RBAC, lịch sử, cảnh báo, thống kê.

- Cloud không bắt buộc: backend có thể tự host.

- Dự phòng an toàn khi mất kết nối: van tự đóng, Node 1 chạy luật dự phòng.

### 7.7. Bước 7 – Góc nhìn chức năng

| Nhóm chức năng | L1 Thiết bị | L2 Gateway | L3 Dịch vụ | L4 Ứng dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo, hiệu chuẩn | ✔ |  |  |  |
| Kiểm tra hợp lệ, lọc | ✔ | ✔ (tổng hợp) | ✔ (schema) |  |
| Truyền thông, thử lại | ✔ | ✔ (đệm) |  |  |
| Quản lý thiết bị, cấu hình | ✔ (nhận config) | ✔ (ACL) | ✔ | ✔ |
| Thu nhận, lưu trữ |  | ✔ (đệm) | ✔ |  |
| Phân tích, luật | ✔ (an toàn) | ✔ | ✔ |  |
| Tương tác, trực quan |  |  |  | ✔ |
| Bảo mật, kiểm soát truy cập | ✔ (credential) | ✔ (ACL) | ✔ (RBAC) | ✔ (đăng nhập) |

### 7.8. Bước 8 – Góc nhìn vận hành

| Lựa chọn | Quyết định |
| --- | --- |
| Thiết bị, vỏ | ESP32 dev board; Node 2 có hộp che chắn ở ban công |
| Mạng, gateway | Wi-Fi 2,4 GHz, router nhà, Mosquitto |
| Nơi đặt dịch vụ | Backend, DB, broker, edge trong Docker trên một máy |
| Lưu trữ | Thô 7–30 ngày, tổng hợp giữ lâu hơn |
| Xác thực | Credential riêng từng thiết bị; đăng nhập + RBAC cho người dùng |
| Bảo trì, theo dõi | Heartbeat, audit log, kiểm tra RSSI và pin |
| Hành vi khi lỗi | Van tự đóng; node tự kết nối lại; chạy luật dự phòng |

### 7.9. Bước 9 – Tích hợp thiết bị và thành phần

Chốt hợp đồng giao diện trước khi lắp ráp:

| Giao diện | Cần chốt |
| --- | --- |
| DHT22 ↔ ESP32 | Chân dữ liệu, điện trở kéo lên, chu kỳ đọc tối thiểu khoảng 2 s, xử lý NaN |
| Relay ↔ ESP32 | Mức kích (nhiều module kích mức thấp), nguồn module, chung GND, trạng thái chân lúc khởi động |
| Van ↔ relay | Nguồn DC riêng, diode flyback, thời gian mở tối đa |
| Node ↔ broker | Host, cổng 8883, client ID cố định, credential, topic |
| Backend ↔ dashboard | REST + WebSocket, định dạng lỗi (403, 404, ...) |

Các lỗi tích hợp hay gặp cần chuẩn bị: sai điện áp, sai mức kích relay, lệch đơn vị, schema sai, Wi-Fi không ổn định, bản tin trùng/trễ, lệch đồng hồ, chạy van không an toàn.

### 7.10. Bước 10 – Ứng dụng và truy vết

Ứng dụng web gồm: trực quan hóa hiện tại và lịch sử, cấu hình ngưỡng, quản lý và xác nhận cảnh báo, theo dõi sức khỏe thiết bị, lịch sử lệnh, quản lý người dùng.

Ma trận truy vết (yêu cầu → chức năng → thành phần → giao diện → kiểm thử):

| Yêu cầu | Chức năng | Thành phần | Giao diện | Kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR1, FR2 | Đo, kiểm tra hợp lệ, gắn seq | Firmware 2 node | MQTT telemetry | T1 đọc cảm biến; T2 kiểm tra seq |
| FR4, NFR4 | Luật hysteresis + dự phòng | Edge + firmware | cmd, config | T4 luật tự động; T9 mất mạng |
| FR5, NFR2 | Lệnh có ack | Backend + node | HTTPS, MQTT cmd/ack | T5 lệnh thủ công; đo độ trễ |
| FR8, NFR7 | RBAC + zone | Backend | REST (403) | T6 Viewer bị từ chối |
| FR7, NFR7 | Thu hồi thiết bị | Backend + broker ACL | Cấu hình broker | T7 thu hồi |
| FR6 | Cảnh báo | Rule/alert engine | WebSocket | T3 cảnh báo; T8 cảm biến lỗi |
| NFR5 | Chống trùng | Ingest, node | seq, cmd_id | T10 gửi trùng |
| NFR6 | Tiết kiệm điện | Node 2 | — | T11 đo dòng |

### 7.11. Chọn phần cứng (Chương 4, mục 4.4)

Phần cứng đã cố định, nhưng cần biện luận theo yêu cầu: ESP32 có Wi-Fi tích hợp và đủ RAM, CPU để chạy TCP/IP, TLS, MQTT; là MCU nên điều khiển trực tiếp relay, tiết kiệm điện và chi phí thấp. Không cần SBC (như Raspberry Pi) làm node; SBC chỉ phù hợp vai trò gateway/edge nếu có.

## 8. Phân quyền, vòng đời và bảo mật

### 8.1. Ma trận phân quyền

Phân quyền theo vai trò và khu vực (zone), kiểm tra ở backend chứ không chỉ ẩn nút trên giao diện.

| Chức năng | Admin (chủ hộ) | Operator (thành viên) | Viewer (khách/người giúp việc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xem vi khí hậu | Tất cả vùng | Tất cả vùng | Vùng được phép |
| Xem lịch sử, biểu đồ | Có | Có | Giới hạn vùng/thời gian |
| Bật/tắt quạt, đèn | Có | Có | Chỉ vùng được phép |
| Điều khiển van nước | Có | Có | Không |
| Đổi cấu hình, ngưỡng, kịch bản | Có | Không | Không |
| Xác nhận/xử lý cảnh báo | Có | Có | Chỉ xem |
| Đăng ký, thu hồi thiết bị | Có | Không | Không |
| Quản lý người dùng, cấp quyền | Có | Không | Không |
| Xem audit log | Có | Không | Không |

### 8.2. Vòng đời thiết bị

Registered → Provisioned → Active ⇄ Offline/Fault → Maintenance → Decommissioned. Mỗi chuyển trạng thái ghi audit log. Việc thu hồi quyền kết nối có thể xảy ra từ bất kỳ trạng thái nào: vô hiệu hóa credential và ACL trên broker.

### 8.3. Mối đe dọa chính và biện pháp

| Mối đe dọa | Biện pháp |
| --- | --- |
| Thiết bị giả mạo hoặc đã mất | Credential riêng từng node, thu hồi được, ACL broker |
| Người dùng vượt quyền | RBAC + kiểm tra zone ở backend, trả 403 và ghi log |
| Lộ mật khẩu/khóa | Băm mật khẩu, biến môi trường, .env.example không chứa bí mật, không commit lên GitHub |
| Lệnh bị phát lại hoặc trùng | cmd_id, exp, ack |
| Dữ liệu sai hoặc độc hại | Kiểm tra schema và dải giá trị ở ingest |
| Nghe lén | TLS cho API và MQTT |
| Hậu quả vật lý | Giới hạn thời gian mở van tại thiết bị, chỉ dùng điện DC, relay cách ly |

## 9. Kịch bản vận hành

| Mã | Kịch bản | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| K1 | Vi khí hậu và quạt/đèn tự động | Nhiệt độ > 30 °C bật quạt, < 28 °C tắt; đèn theo luật lịch giờ. Edge quyết định, báo lên server ghi log "auto-rule" |
| K2 | Cấp nước | Van có thể bật theo lịch/điều kiện hoặc thủ công, đóng khi hết thời gian tối đa do thiết bị giữ. Nếu có cảm biến đất: độ ẩm thấp thì cảnh báo hoặc mở van ở chế độ tự động |
| K3 | Điều khiển thủ công có phân quyền | Operator bấm → backend kiểm tra quyền và zone → gửi lệnh → ESP32 thực hiện → ack → dashboard cập nhật → lưu lịch sử lệnh |
| K4 | Phân quyền bị từ chối | Viewer thử mở van hoặc điều khiển zone không được cấp → 403 + audit log |
| K5 | Mất mạng và khôi phục | Phân biệt: mất Internet (LAN còn, edge chạy) và mất Wi-Fi LAN (Node 1 chạy luật dự phòng). Khi có mạng lại, node gửi bù dữ liệu đệm theo seq, server không ghi trùng |
| K6 | Vòng đời và thu hồi | Đăng ký → cấp credential → gán vùng → kích hoạt → hoạt động → bảo trì → thu hồi; thu hồi xong node không gửi lên được nữa |
| K7 | Cảm biến lỗi, pin yếu | Đọc lỗi liên tục → sự kiện sensor_fault, trạng thái Fault; pin thấp → tăng chu kỳ ngủ và cảnh báo |
| K8 (chọn một) | Nâng cao | Phát hiện bất thường (EWMA/z-score trên nhiệt độ-độ ẩm, đánh giá bằng độ chính xác/recall trên dữ liệu có chèn lỗi), hoặc OTA cập nhật firmware khi phần cơ bản đã ổn |

Ba điều chỉnh thiết kế đã áp dụng:

- Luật dự phòng trên Node 1: edge là nơi quyết định chính, nhưng Node 1 giữ luật hysteresis dự phòng (ngưỡng nhận qua config retained) để vẫn chạy khi mất Wi-Fi LAN.

- Van và deep sleep: không cho Node 2 ngủ khi van đang mở; node tự đóng van bằng timer trước khi ngủ.

- Đèn: vì không có cảm biến ánh sáng, điều kiện "trời tối" thực hiện bằng luật theo lịch giờ.

### Luồng cho hai sequence diagram bắt buộc

K3 – Lệnh thủ công: Dashboard gửi HTTPS POST /command → Backend kiểm tra xác thực, RBAC, zone (sai thì 403 + audit) → lưu lệnh pending → publish MQTT cmd (QoS 1) → Broker → ESP32 kiểm tra cmd_id, exp → đóng/cắt relay, đọc lại trạng thái → publish cmd/ack → Backend cập nhật done/failed/timeout, ghi lịch sử → WebSocket cập nhật dashboard.

K6 – Thu hồi: Admin chọn thu hồi trên dashboard → Backend kiểm tra vai trò Admin → vô hiệu credential và ACL trên broker → ghi audit và chuyển trạng thái Decommissioned → node thử kết nối/publish bị broker từ chối → dashboard hiển thị offline/thu hồi.

## 10. Hướng dẫn cài đặt và triển khai

### 10.1. Chuẩn bị và an toàn điện

- Phần chấp hành chỉ dùng điện DC; không đấu điện lưới.

- Nguồn adapter riêng cho quạt, đèn, van; nối chung GND với ESP32; diode flyback cho van.

- Kiểm tra mức kích relay (kích mức thấp hay cao) và điện áp cấp module trước khi cắm tải.

- Đặt trạng thái chân điều khiển relay là "ngắt" ngay khi khởi động để tránh xung đóng ngoài ý muốn.

### 10.2. Đề xuất gán chân (cần kiểm tra với board thực)

| Node | Thiết bị | Gợi ý chân |
| --- | --- | --- |
| Node 1 | DHT22 | Một GPIO thường (ví dụ GPIO 4) + điện trở kéo lên |
| Node 1 | Relay quạt, relay đèn | Hai GPIO đầu ra, tránh chân strapping (0, 2, 12, 15) |
| Node 2 | DHT22 | Một GPIO thường; cấp nguồn qua một GPIO riêng để tắt khi ngủ |
| Node 2 | Relay van | Một GPIO đầu ra, tránh chân strapping |
| Node 2 (nếu bổ sung) | Cảm biến đất | Chân ADC1 (GPIO 32–39), không dùng ADC2 khi bật Wi-Fi |

### 10.3. Bộ phần mềm đề xuất

| Thành phần | Gợi ý | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Firmware | Arduino framework hoặc ESP-IDF; thư viện MQTT, JSON, DHT | Chọn công cụ nhóm quen nhất |
| Broker | Mosquitto (xác thực, ACL, TLS) | Chạy trong Docker |
| Edge service | Dịch vụ nhỏ subscribe telemetry, chạy luật, đệm, publish cmd | Cùng máy backend nhưng tách container |
| Backend | REST API + ingest MQTT + registry + rule/alert + audit | Ngôn ngữ do nhóm chọn |
| Cơ sở dữ liệu | Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian hoặc quan hệ có chỉ mục thời gian | Chính sách retention |
| Dashboard | Web: đăng nhập, biểu đồ, điều khiển, cảnh báo; nhận cập nhật qua WebSocket | Kiểm tra quyền ở backend |
| Cấu hình | .env.example không chứa bí mật; Docker Compose | Không commit bí mật |

### 10.4. Trình tự cài đặt (Chương 4, mục 4.8.5)

- Chuẩn bị phần cứng và kiểm tra đấu dây, nguồn, mức kích relay.

- Nạp firmware tối thiểu, xác nhận đọc DHT22 đúng trong Serial Monitor.

- Dựng Mosquitto cục bộ; publish thử một thông điệp.

- Node 1 publish telemetry thật; subscribe kiểm tra.

- Dựng backend và cơ sở dữ liệu; ingest telemetry, kiểm tra schema và loại trùng.

- Dashboard: hiển thị giá trị và lịch sử.

- Thêm luật ngưỡng (edge) cho quạt/đèn; kiểm tra ack.

- Thêm RBAC, quản lý thiết bị, audit log; bật TLS và ACL.

- Triển khai Node 2: deep sleep, persistent session, van có giới hạn thời gian.

- Chạy kiểm thử đầu-cuối, kiểm thử lỗi, đo NFR, ghi kết quả.

### 10.5. Giai đoạn nguyên mẫu và lịch gợi ý

| Giai đoạn | Nội dung | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Proof of Concept | Node 1 + DHT22 + relay quạt + Mosquitto cục bộ | Publish telemetry, nhận lệnh bật/tắt |
| Nguyên mẫu chức năng | 2 node, backend, DB, dashboard, RBAC, ack, cảnh báo | Chạy K1–K4, K7 |
| Pilot | Chạy liên tục nhiều giờ, kiểm thử lỗi, đo NFR | Qua checklist nghiệm thu và kiểm thử lỗi |

Mốc của học phần: thuyết trình 4/11, 11/11 hoặc 18/11/2026; nộp báo cáo + GitHub 24/11/2026; demo và vấn đáp 25/11 hoặc 02/12/2026. Gợi ý: hoàn tất PoC trong tuần đầu để sớm phát hiện lỗi điện áp, mức kích relay và sóng Wi-Fi ở Node 2; để nguyên mẫu chức năng và đo NFR kịp trước hạn nộp.

## 11. Kiểm thử và nghiệm thu

| Nhóm | Kiểm thử cụ thể |
| --- | --- |
| Checklist nguyên mẫu | Đọc cảm biến đúng; hành vi khi khởi động lại; kết nối và kết nối lại; gửi thành công và timestamp đúng; dashboard cập nhật; sinh cảnh báo; relay hoạt động; hành vi offline và dự phòng; xác thực và kiểm soát truy cập |
| Nghiệm thu | Giá trị cảm biến cập nhật; dashboard hiển thị danh tính thiết bị và timestamp; cảnh báo trong độ trễ yêu cầu; actuator đáp ứng lệnh; giá trị không hợp lệ bị loại; phát hiện thiết bị ngắt kết nối; credential không nằm trong GitHub; về trạng thái an toàn sau khởi động lại |
| Kiểm thử lỗi | Rút cảm biến; tắt broker; mất Wi-Fi; gửi telemetry trùng; lệnh quá hạn; reboot node; sai credential. Hành vi mong đợi: phát hiện và báo lỗi, không chấp hành không an toàn, đệm/thử lại, tự phục hồi, ghi log, về trạng thái an toàn |
| Bảo mật (≥ 2) | K4: Viewer mở van → 403 + audit; K6: thu hồi → broker từ chối |
| Đầu-cuối | Sự kiện → cảm nhận → xử lý → truyền → quyết định → lệnh → chấp hành → xác minh; đo độ trễ từng đoạn và khả năng phục hồi sau mất kết nối |

## 12. Rủi ro

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Sóng Wi-Fi yếu ở Node 2 | Mất bản tin, tốn pin | Đo RSSI sớm; thêm repeater/AP |
| Nhiễu băng 2,4 GHz | Độ trễ, mất gói | Chọn kênh ít nhiễu; ghi nhận trong báo cáo |
| Lệch đồng hồ sau deep sleep | Timestamp sai | NTP sau mỗi lần thức |
| TLS tốn pin Node 2 | Giảm tuổi thọ | Gom lô, giảm số lần kết nối |
| Relay/van đóng cắt sai khi khởi động | Hành vi không an toàn | Trạng thái chân mặc định "ngắt", timer đóng van |
| Lộ bí mật trên GitHub | Mất bảo mật | .env.example, .gitignore, kiểm tra trước khi push |

## 13. Đối chiếu nhanh với yêu cầu đề bài

- Thiết bị vật lý, định danh, heartbeat, reconnect, chấp hành: mục 3, 5.5, 6.

- Giao thức, topic, payload, ack, online/offline, QoS: mục 5.

- Vòng đời thiết bị, người dùng, phân quyền: mục 8.

- Giám sát, cảnh báo, điều khiển: mục 9 (K1–K3, K7).

- Bảo mật và kiểm thử bảo mật (cần ít nhất 2): K4, K6, mục 8.3, mục 11.

- Sequence diagram (cần ít nhất 2): K3 và K6.

- Chỉ tiêu phi chức năng để đo: độ trễ cảm biến → dashboard, độ trễ lệnh, tỷ lệ mất bản tin, hoạt động sau mất mạng, xử lý bản tin trùng, dòng tiêu thụ Node 2 (mục 7.1, 6.3).

## 14. Đối chiếu chi tiết với đề bài (mục 4–7 của đề)

Thiết kế hiện tại đáp ứng phần lớn yêu cầu bắt buộc ở mức thiết kế; các chỗ còn thiếu tập trung ở quản lý tài khoản, sơ đồ/mô hình phải nộp và bằng chứng kiểm thử thực tế.

| Mục đề | Yêu cầu chính | Hiện trạng | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Phân tích bài toán | Bối cảnh, đối tượng, các bên liên quan, mục tiêu, phạm vi, kịch bản, FR/NFR, ràng buộc, tiêu chí thành công, lý do cần IoT | Phần lớn có (mục 2, 7.1, 9) | Bổ sung danh sách các bên liên quan, phạm vi triển khai và bảng tiêu chí thành công tổng thể |
| 4.2 Thiết bị IoT | ≥ 1 thiết bị thật; ID duy nhất; gửi dữ liệu; nhận cấu hình/lệnh; chấp hành; heartbeat; xử lý mất kết nối; tự kết nối lại | Có thiết kế (mục 3, 5, 6); 2 node, 3 relay | Triển khai và chụp ảnh prototype. Khuyến nghị ≥ 2 loại dữ liệu cảm biến: nhiệt độ + độ ẩm không khí có sẵn, cảm biến độ ẩm đất là phần thêm |
| 4.3 Giao thức | Topic, bản tin, ID, timestamp, ack, online/offline, QoS/retry/timeout, bản tin trùng, luồng hai chiều | Có (mục 5) | Ghi giá trị cụ thể: keepalive, timeout lệnh, số lần thử lại, ngưỡng offline cho Node 2 |
| 4.4a Người dùng | Đăng ký/tạo tài khoản, đăng nhập/đăng xuất, đổi mật khẩu, cập nhật thông tin, trạng thái tài khoản, phân quyền | Có ma trận vai trò (8.1) | Chưa mô tả: tạo tài khoản, đổi mật khẩu, khóa/mở tài khoản |
| 4.4b Vòng đời thiết bị | 10 bước từ onboarding đến decommission | Có các trạng thái (8.2) | Thêm: tạm khóa, ghi nhận lỗi/bảo trì, hiển thị phiên bản phần cứng và firmware |
| 4.4c Dữ liệu | Nhận, kiểm tra, lưu theo thời gian, tra cứu theo thiết bị và khoảng thời gian, bảng/biểu đồ, lọc/thống kê, xuất dữ liệu | Có phần lớn (4.4) | Thêm: lọc, thống kê theo giờ/ngày, xuất CSV |
| 4.4d Cảnh báo | Dashboard; online/offline; ≥ 1 quy tắc; lịch sử cảnh báo; xác nhận/xử lý | Có (K1, K7, FR6) | Thông báo ngoài (email, Telegram...) là tùy chọn |
| 4.4e Điều khiển | Gửi lệnh, kiểm tra quyền, thực hiện, ack, lưu lịch sử | Có (K3, mục 5.5) | Triển khai và đo độ trễ |
| 4.5 Bảo mật | Băm mật khẩu; API xác thực; kiểm quyền ở backend; phạm vi dữ liệu; credential riêng; không commit bí mật; kiểm tra đầu vào; thu hồi; audit log; TLS; dữ liệu cá nhân; ≥ 2 kiểm thử | Có (4.5, 5.6, 8.3, K4, K6) | Chọn thuật toán băm, thời hạn token; thêm kiểm thử token hết hạn |
| 4.6 Giao diện | Đăng nhập, người dùng, thiết bị, trạng thái, dữ liệu, biểu đồ, cảnh báo, cấu hình/điều khiển, lịch sử | Có danh sách chức năng (7.10) | Vẽ danh sách màn hình và wireframe |
| 5 Nâng cao | Không thay thế bắt buộc, chỉ làm khi cơ bản ổn | Đã nêu K8 (AI hoặc OTA) | Chọn một; xem mục dưới |
| 6 Phân tích thiết kế | 14 mô hình/sơ đồ | Một nửa đã có dưới dạng văn bản | Xem 15.2 |
| 7 Kiểm thử | Chức năng + phi chức năng, có bằng chứng | Có khung (mục 11) | Xem mục 18 |

Nâng cao: thiết kế hiện tại đã chạm nhiều mục trong danh sách "các hướng nâng cao khác" của đề (5.3): xử lý biên (edge), rule engine, xử lý dữ liệu khi mất mạng và đồng bộ lại, tiết kiệm năng lượng cho node cảm biến, triển khai bằng Docker. Khi viết báo cáo hãy nêu rõ các mục này cùng bằng chứng đo. OTA hoặc AI (K8) chỉ chọn một và chỉ làm khi phần cơ bản đã ổn; chỉ gọi là OTA khi demo được chuyển từ firmware cũ sang mới và backend ghi nhận đúng.

## 15. Khoảng trống cần bổ sung

### 15.1. Yêu cầu chức năng còn thiếu hoặc chưa mô tả

- Quản lý tài khoản: tạo tài khoản (do Admin tạo hay tự đăng ký), đổi mật khẩu, cập nhật thông tin, trạng thái tài khoản (hoạt động/khóa).

- Thay đổi cấu hình thiết bị từ xa (ngưỡng, chu kỳ đo/gửi): đề bài đưa vào kịch bản demo, cần màn hình và luồng config rõ ràng.

- Đăng ký và kích hoạt thiết bị trên giao diện: cấp credential, gán zone, kích hoạt (cũng nằm trong demo).

- Theo dõi phiên bản phần cứng và firmware, ghi nhận lỗi/bảo trì, tạm khóa thiết bị.

- Tra cứu, lọc, thống kê, xuất dữ liệu theo thiết bị và khoảng thời gian.

- Lịch sử cảnh báo và xác nhận cảnh báo (có trong ma trận quyền nhưng chưa mô tả luồng).

- Kiểm thử bảo mật bổ sung: token không hợp lệ/hết hạn; dữ liệu không hợp lệ bị từ chối; broker từ chối publish sai topic.

- Mô tả dữ liệu cá nhân thu thập và biện pháp bảo vệ (đã có đoạn 4.5, cần viết thành mục riêng trong báo cáo).

### 15.2. Mười bốn mô hình/sơ đồ bắt buộc (mục 6 của đề)

| # | Mô hình | Trạng thái | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơ đồ bối cảnh hệ thống | Chưa vẽ | Tác nhân: Admin, Operator, Viewer, Node 1, Node 2, router/Internet |
| 2 | Use case | Có mô tả K1–K8 | Vẽ sơ đồ use case |
| 3 | Kiến trúc tổng thể | Có bảng 4 lớp (4.1) | Vẽ sơ đồ |
| 4 | Sơ đồ các lớp: thiết bị, kết nối, edge/gateway, backend, dữ liệu, ứng dụng | Có 4 lớp Chương 2 | Vẽ 4 lớp và chỉ ánh xạ sang 6 nhóm của đề: thiết bị = L1; kết nối + edge/gateway = L2; backend + dữ liệu = L3; ứng dụng = L4 |
| 5 | Sơ đồ khối phần cứng | Chưa | Vẽ khối ESP32, cảm biến, relay, nguồn |
| 6 | Sơ đồ nối cảm biến và cơ cấu chấp hành | Chưa | Dùng bảng gán chân 10.2 sau khi kiểm tra thực tế, kèm ảnh |
| 7 | Sơ đồ triển khai | Chưa | Node, router, máy chạy Docker (broker, edge, backend, DB, frontend) |
| 8 | ERD | Chưa | Thực thể ở 7.3 cộng DeviceCredential và quyền theo Zone |
| 9 | Mô tả API | Chưa | Xem 15.3 |
| 10 | Topic và payload | Có (5.3, 5.4) | Giữ nguyên |
| 11 | Sequence diagram ≥ 2 | Có luồng chữ K3, K6 | Vẽ hai sơ đồ |
| 12 | Mô hình trạng thái vòng đời | Có chuỗi trạng thái (8.2) | Vẽ sơ đồ trạng thái, ghi điều kiện chuyển |
| 13 | Ma trận vai trò và quyền | Có (8.1) | Giữ nguyên |
| 14 | Mối đe dọa và biện pháp | Có (8.3) | Giữ nguyên |

### 15.3. Bản nháp API (đề xuất, chỉnh theo công nghệ nhóm chọn)

| Nhóm | Endpoint | Quyền tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Xác thực | POST /auth/login, POST /auth/logout, POST /auth/change-password | Công khai / đã đăng nhập |
| Người dùng | GET/POST /users, PATCH /users/{id} (vai trò, trạng thái, zone) | Admin |
| Thiết bị | GET /devices, POST /devices (đăng ký), POST /devices/{id}/activate | Operator xem; Admin đăng ký |
| Cấu hình | PATCH /devices/{id}/config | Admin |
| Vòng đời | POST /devices/{id}/suspend, /revoke, /decommission | Admin |
| Dữ liệu | GET /devices/{id}/telemetry?from=&to=, GET /stats, GET /export | Theo zone được cấp |
| Lệnh | POST /devices/{id}/commands, GET /devices/{id}/commands | Operator (Viewer chỉ vùng được phép, không van) |
| Cảnh báo | GET /alerts, POST /alerts/{id}/ack | Operator trở lên |
| Audit | GET /audit | Admin |

Mọi endpoint trả 401 khi chưa xác thực và 403 khi thiếu quyền hoặc ngoài phạm vi zone; mọi thao tác ghi đều sinh bản ghi audit.

## 16. Khung báo cáo nộp (20 mục theo đề) và nguồn nội dung

Độ dài khuyến nghị 20–30 trang không tính phụ lục; báo cáo phải có ảnh sản phẩm thực tế, sơ đồ kiến trúc, kết quả kiểm thử và đường dẫn GitHub.

| # | Mục báo cáo | Lấy nội dung từ | Cần bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang bìa | — | Tên đề tài, học phần, nhóm |
| 2 | Thông tin nhóm, phân công | Mục 20 | Tên, mã sinh viên, phần việc từng người |
| 3 | Tóm tắt đồ án | Mục 1 | Cập nhật kết quả đo cuối cùng |
| 4 | Giới thiệu bài toán | Mục 2 | Các bên liên quan, phạm vi |
| 5 | Khảo sát yêu cầu | 7.1, 9 | Tiêu chí thành công, ràng buộc chi phí/mạng/riêng tư |
| 6 | Phân tích, lựa chọn giải pháp | 5.2, 7.6, 7.11, các đánh đổi | Bảng so sánh phương án và lý do loại |
| 7 | Kiến trúc hệ thống | 4.1–4.3, 15.2 | Sơ đồ bối cảnh, kiến trúc, các lớp |
| 8 | Thiết kế phần cứng | 3, 6, 10.1, 10.2 | Sơ đồ khối, sơ đồ nối dây, ảnh thật, danh sách linh kiện |
| 9 | Giao thức và luồng dữ liệu | 5, luồng K3/K6 | Giá trị QoS, timeout, retry thực tế |
| 10 | CSDL, API, backend | 7.3–7.5, 15.3 | ERD, mô tả API chi tiết |
| 11 | Vòng đời thiết bị | 8.2 | Sơ đồ trạng thái, điều kiện chuyển |
| 12 | Người dùng, phân quyền | 8.1 | Luồng tạo tài khoản, đổi mật khẩu |
| 13 | Bảo mật, quyền riêng tư | 4.5, 5.6, 8.3 | Thuật toán băm, thời hạn token, kết quả kiểm thử bảo mật |
| 14 | Triển khai | 10 | Docker Compose, hướng dẫn chạy, ảnh chụp thực tế |
| 15 | Kiểm thử, đánh giá | 11, mục 18 | Số liệu đo, ảnh chụp, log |
| 16 | Chức năng nâng cao | K8, 14 (phần nâng cao) | Bằng chứng cho từng mục đã làm |
| 17 | Hạn chế, hướng phát triển | 12 | Hạn chế thực tế sau khi đo |
| 18 | Kết luận | — | Đối chiếu mục tiêu và kết quả |
| 19 | Tài liệu tham khảo | Slide các chương, tài liệu Mosquitto, ESP32, DHT22 | Trích dẫn đầy đủ thư viện và mã nguồn bên thứ ba |
| 20 | Phụ lục | Kịch bản demo, bảng kiểm thử, log | — |

## 17. Cấu trúc repository và checklist GitHub

Cấu trúc bắt buộc của đề, kèm nội dung dự kiến cho từng thư mục:

README.md             giới thiệu, kiến trúc, cài đặt, chạy
.env.example          biến môi trường, không chứa bí mật thật
firmware/             node1/ (luôn bật), node2/ (deep sleep, van an toàn)
backend/              API, ingest MQTT, device registry, rule/alert, audit
frontend/             dashboard web
database/             schema, migration, dữ liệu mẫu
deployment/           docker-compose, cấu hình Mosquitto (acl, passwd), hướng dẫn
hardware/             sơ đồ nối dây, danh sách linh kiện, ảnh prototype
tests/                mã và kịch bản kiểm thử (T1–T18)
docs/                 báo cáo, slide, sơ đồ thiết kế

- ☐ Lịch sử commit thể hiện quá trình làm việc, nội dung commit rõ ràng

- ☐ Mỗi thành viên commit bằng tài khoản GitHub của mình

- ☐ Tạo release hoặc tag bản cuối (ví dụ v1.0.0)

- ☐ Nếu repository private: cấp quyền cho giảng viên

- ☐ Không có mật khẩu, token, khóa API, dữ liệu cá nhân thật; kiểm tra bằng .gitignore và rà soát lịch sử commit trước khi nộp

- ☐ README đủ để người khác dựng và chạy được hệ thống

- ☐ Công khai thư viện, mã nguồn và công cụ bên thứ ba đã dùng

## 18. Kế hoạch kiểm thử

Mã T1–T11 giữ đúng như ma trận truy vết ở 7.10; T12–T18 bổ sung để phủ đủ các quy trình bắt buộc của đề (mục 7.1) và kiểm thử bảo mật (mục 4.5).

| ID | Kiểm thử | Mục đề | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Đọc cảm biến đúng, loại giá trị lỗi (NaN, ngoài dải) | 7.1 | Giá trị hợp lệ lên broker, giá trị lỗi bị loại và có cờ chất lượng |
| T2 | Kiểm tra seq liên tục, phát hiện mất bản tin | 7.2 | Khoảng hở seq được ghi nhận |
| T3 | Sinh và xử lý cảnh báo | 7.1 | Cảnh báo xuất hiện, lưu lịch sử, người dùng xác nhận được |
| T4 | Luật tự động quạt/đèn (hysteresis) | 7.1 | Bật khi > 30 °C, tắt khi < 28 °C, có log "auto-rule" |
| T5 | Lệnh thủ công có phân quyền và ack | 7.1 | Trạng thái pending → done, lưu lịch sử lệnh |
| T6 | Viewer thao tác van hoặc zone không được cấp | 4.5, 7.1 | 403, có audit log |
| T7 | Thu hồi thiết bị | 4.5, 7.1 | Broker từ chối kết nối và publish |
| T8 | Cảm biến lỗi | 7.1 | Sự kiện sensor_fault, trạng thái Fault |
| T9 | Mất mạng rồi khôi phục | 7.2 | Luật dự phòng chạy, gửi bù theo seq, không ghi trùng |
| T10 | Gửi trùng bản tin và lệnh | 7.2 | 0 bản ghi trùng, lệnh trùng cmd_id bị bỏ qua |
| T11 | Đo dòng Node 2 ở active/idle/deep sleep | 7.2 | Bảng dòng đo được, ước tính tuổi thọ pin |
| T12 | Đăng nhập và phân quyền ba vai trò | 7.1 | Mỗi vai trò chỉ thấy và làm đúng quyền |
| T13 | Đăng ký và kích hoạt thiết bị | 7.1 | Registered → Provisioned → Active, có credential riêng |
| T14 | Dashboard cập nhật dữ liệu thời gian thực | 7.1 | Giá trị mới hiển thị qua WebSocket |
| T15 | Phát hiện thiết bị offline | 7.1 | Node 1 qua Last Will/heartbeat; Node 2 qua next_wake quá hạn |
| T16 | Token không hợp lệ hoặc hết hạn | 4.5 | API trả 401 |
| T17 | Dữ liệu không hợp lệ | 4.5 | Ingest từ chối, ghi log |
| T18 | Publish/subscribe sai topic | 4.5 | Broker từ chối theo ACL |

Đề yêu cầu tối thiểu hai kiểm thử bảo mật; T6, T7, T16, T17, T18 đều đủ điều kiện, chọn các ca chạy ổn định nhất để chứng minh.

### Phương pháp đo chỉ tiêu phi chức năng

Mỗi chỉ tiêu cần có phương pháp đo, dữ liệu đo và nhận xét. Các số lần đo và thời lượng dưới đây là đề xuất.

| Chỉ tiêu | Phương pháp | Dữ liệu cần ghi |
| --- | --- | --- |
| Độ trễ cảm biến → dashboard | Đồng bộ NTP; so ts của thiết bị với thời điểm backend nhận và thời điểm dashboard hiển thị; ≥ 50 mẫu | Trung bình, giá trị lớn nhất, phân vị cao |
| Độ trễ lệnh | Thời điểm bấm → thời điểm nhận ack; ≥ 30 lần, Node 1 và Node 2 riêng | Trung bình, lớn nhất |
| Tỷ lệ mất bản tin | Đếm khoảng hở seq trong một khoảng chạy liên tục | (mong đợi − nhận) / mong đợi |
| Hoạt động sau mất mạng | Ngắt mạng vài phút, khôi phục | Thời gian kết nối lại, số bản tin gửi bù, số bản ghi trùng |
| Xử lý bản tin trùng | Gửi lại cùng seq và cmd_id | Số bản ghi trong DB |
| Năng lượng Node 2 | Đo dòng ở active, idle, deep sleep; tính dòng trung bình theo chu kỳ | Dòng từng chế độ, ước tính tuổi thọ = dung lượng pin / dòng trung bình |
| CPU, bộ nhớ backend | Theo dõi tài nguyên container khi chạy | Biểu đồ hoặc số đo theo thời gian |
| Độ ổn định | Chạy liên tục một khoảng dài (đề xuất ≥ 12 giờ) | Số lần reconnect, số bản tin, lỗi |
| Khả năng mở rộng (tùy chọn) | Script publish từ nhiều node ảo (thiết bị mô phỏng chỉ để bổ sung, không thay thiết bị thật) | Số node/bản tin xử lý được |

## 19. Slide, demo và vấn đáp

Thời lượng đề xuất của đề: thuyết trình 10 phút, demo 5–7 phút, vấn đáp 5 phút; nên có video demo dự phòng nhưng không thay thế demo trực tiếp.

### 19.1. Slide (8–12 slide, tập trung quyết định thiết kế và kết quả thực tế)

- Tên đề tài, thành viên.

- Bài toán và đối tượng sử dụng (mục 2).

- Yêu cầu và các chức năng chính (7.1).

- Kiến trúc tổng thể (4.1).

- Thiết bị và sơ đồ phần cứng (3, 10.2).

- Giao thức và luồng dữ liệu (5).

- Backend và quản lý vòng đời thiết bị (7.5, 8.2).

- Xác thực, phân quyền, bảo mật (8.1, 8.3).

- Kết quả triển khai và kiểm thử (18).

- Chức năng nâng cao (tiết kiệm năng lượng, edge, K8).

- Phân công công việc (20).

- Kết luận.

### 19.2. Kịch bản demo 10 bước theo đề (bắt buộc)

| # | Bước | Chứng minh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập bằng các vai trò khác nhau | T12 |
| 2 | Đăng ký hoặc kích hoạt một thiết bị | T13 |
| 3 | Thiết bị gửi dữ liệu cảm biến | T1 |
| 4 | Dashboard hiển thị dữ liệu thời gian thực | T14 |
| 5 | Gửi lệnh điều khiển và nhận phản hồi | T5 |
| 6 | Thay đổi cấu hình thiết bị | config retained, thiết bị áp dụng ngưỡng mới |
| 7 | Ngắt kết nối để hệ thống phát hiện offline | T15 |
| 8 | Kích hoạt một cảnh báo | T3 |
| 9 | Thử thao tác không được cấp quyền | T6 |
| 10 | Khóa hoặc decommission thiết bị, chứng minh không còn kết nối được | T7 |

Nếu có OTA hoặc AI thì phải demo trực tiếp. Ngoài 10 bước trên, có thể thêm luật tự động quạt/đèn (T4) và mất mạng rồi khôi phục (T9) vì đây là điểm mạnh của thiết kế.

### 19.3. Vấn đáp

Mỗi thành viên phải giải thích và bảo vệ được phần việc của mình; thành viên không tham gia vấn đáp sẽ không đủ căn cứ đánh giá cá nhân. Chuẩn bị sẵn lý do cho các quyết định lớn: vì sao Wi-Fi + MQTT, vì sao QoS 1 chứ không QoS 2, vì sao Node 2 ngủ sâu và hệ quả với độ trễ lệnh, vì sao van có giới hạn thời gian ở thiết bị.

## 20. Phân công nhóm (đề xuất, chỉnh theo số thành viên)

Đề cho tối đa 4 thành viên và yêu cầu khối lượng phù hợp với số người; mỗi người phải có phần việc cụ thể, có commit bằng tài khoản GitHub riêng và tự giải thích được phần của mình.

| Vai trò | Phần việc chính | Thư mục | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Thiết bị | Firmware 2 node, đấu nối, deep sleep Node 2, van an toàn, đo dòng | firmware/, hardware/ | (điền) |
| B. Backend | Ingest MQTT, device registry, vòng đời, lệnh/ack, rule/alert, audit | backend/, database/ | (điền) |
| C. Giao diện | Dashboard, biểu đồ, quản lý thiết bị/người dùng, cảnh báo, điều khiển | frontend/ | (điền) |
| D. Hạ tầng và an toàn | Mosquitto (ACL, TLS), Docker Compose, kiểm thử T1–T18, đo NFR, báo cáo và slide | deployment/, tests/, docs/ | (điền) |

Nhóm ít người hơn thì gộp D vào B và C; nhóm đủ 4 người nên làm hai node vật lý như thiết kế (đề khuyến nghị).

## 21. Lịch và mốc quan trọng

Các mốc từ đề: kiểm tra giữa kỳ 28/10 hoặc 04/11/2026 (dự kiến, có thể đổi); thuyết trình 04/11, 11/11 và 18/11; nộp báo cáo và mã nguồn qua GitHub 24/11/2026; demo và vấn đáp 25/11 hoặc 02/12/2026. Nhóm và đề tài đăng ký qua bảng tính của giảng viên; điền đúng mã sinh viên vì sai có thể mất điểm.

| Giai đoạn (đề xuất) | Việc chính | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 18/10 – 25/10 | Đăng ký nhóm/đề tài; chốt FR/NFR; vẽ sơ đồ bối cảnh, use case, kiến trúc; PoC Node 1 + Mosquitto | PoC publish telemetry, nhận lệnh |
| 26/10 – 01/11 | Backend ingest + DB + đăng nhập; PoC Node 2 (deep sleep, đo RSSI); ôn giữa kỳ | Dữ liệu vào DB, Node 2 chạy được |
| 02/11 – 04/11 | Slide và bản trình bày thiết kế (nếu nhóm thuyết trình sớm) | Slide 8–12 |
| 05/11 – 11/11 | Dashboard, RBAC, lệnh/ack, cảnh báo, đăng ký/kích hoạt thiết bị | Chạy được K1–K4, K7 |
| 12/11 – 18/11 | Vòng đời đầy đủ, thu hồi, TLS/ACL, luật dự phòng, kiểm thử lỗi | Chạy được K5, K6; T1–T18 |
| 19/11 – 23/11 | Đo NFR, hoàn thiện báo cáo, README, tag v1.0.0, video demo dự phòng | Bản nộp hoàn chỉnh |
| 24/11 | Nộp báo cáo và mã nguồn | Repository, báo cáo |
| 25/11 hoặc 02/12 | Demo và vấn đáp | Demo trực tiếp 10 bước |

Ngày thuyết trình của nhóm (04/11, 11/11 hay 18/11) quyết định bản trình bày thiết kế cần sẵn sàng lúc nào; tài liệu này đã đủ nội dung để làm slide thiết kế sớm.

## 22. Rà soát điều kiện giới hạn điểm, an toàn và đạo đức

| Điều kiện giới hạn của đề | Cách tránh |
| --- | --- |
| Không có thiết bị vật lý hoạt động (Fail) | Hai node ESP32 chạy thật, có ảnh và video |
| Chỉ đọc cảm biến, không có backend quản lý | Backend tự xây: người dùng, vòng đời thiết bị, dữ liệu, cảnh báo, lệnh |
| Chỉ dùng dashboard/nền tảng có sẵn | Không dùng Blynk, ThingSpeak, Adafruit IO làm phần quản lý |
| Không có xác thực và phân quyền | RBAC kiểm tra ở backend, kiểm thử T6, T12, T16 |
| Không nộp được mã nguồn hoặc không chạy được | README, .env.example, Docker Compose, chạy thử trên máy sạch |
| Không demo được luồng đầu cuối | Diễn tập đủ 10 bước, có video dự phòng |
| Thành viên không tham gia vấn đáp | Mọi người đều giải thích được phần của mình |
| Sao chép không trích dẫn | Ghi nguồn thư viện, mã mẫu, tài liệu tham khảo |

An toàn và đạo đức (mục 10 của đề):

- Không đấu điện lưới; toàn bộ chấp hành dùng điện DC, relay cách ly (đã có trong thiết kế).

- Không dùng camera, microphone, định vị; dữ liệu thu thập chỉ gồm nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái thiết bị và lệnh điều khiển, vẫn có thể suy ra thói quen sinh hoạt nên cần mô tả và hạn chế quyền xem (4.5).

- Công khai việc dùng thư viện, mã nguồn mở và tài nguyên bên thứ ba.

- Tài liệu này được soạn với sự hỗ trợ của công cụ AI. Theo đề, nhóm vẫn phải hiểu, kiểm chứng và chịu trách nhiệm với nội dung: các chỉ tiêu, gán chân, chu kỳ và cấu hình ở đây là đề xuất cần kiểm chứng trên phần cứng thật, và nên khai báo việc dùng công cụ AI trong báo cáo.

## Phụ lục: Kịch bản demo 10 bước

- Đăng nhập bằng ba vai trò khác nhau (Admin, Operator, Viewer); xem phạm vi từng vai trò.

- Đăng ký và kích hoạt một thiết bị: cấp credential, gán zone, trạng thái Registered → Provisioned → Active.

- Thiết bị gửi dữ liệu cảm biến; xem telemetry của hai node.

- Dashboard hiển thị dữ liệu thời gian thực và biểu đồ lịch sử; làm nóng cảm biến để quạt tự bật rồi hạ nhiệt để tắt (hysteresis, log "auto-rule").

- Operator gửi lệnh bật/tắt đèn hoặc quạt, xem ack và lịch sử lệnh; mở van và quan sát tự đóng sau thời gian tối đa.

- Thay đổi cấu hình thiết bị (ngưỡng hoặc chu kỳ gửi) qua config; thiết bị áp dụng giá trị mới.

- Ngắt kết nối một node để hệ thống phát hiện offline; cắm lại và xem dữ liệu gửi bù không trùng.

- Kích hoạt một cảnh báo (vượt ngưỡng hoặc cảm biến lỗi); xác nhận cảnh báo và xem lịch sử.

- Viewer thử mở van hoặc điều khiển zone không được cấp: nhận 403, thấy trong audit log.

- Khóa hoặc decommission thiết bị và chứng minh broker từ chối kết nối và publish; trạng thái Decommissioned.